Федеральное агентство по образованию

ГОУ ВПО «Уральский государственный технический университет–УПИ»

Процесс измельчения строительных материалов. Дробление.

Студент: Пономарева А.В.

Группа: СМ-17042

Преподаватель: Дзюзер В.Я.

Екатеринбург

2008

Содержание:

1. Введение……………………………………………………………………..…….....…3

2. Измельчение материала ………………………………………….……..……..…….4

3. Классификация дробильно-помольного оборудования…………..……………..8

# 4. Щековые дробилки………………………………………………………...……........11

4.1 Дробилки с простым движением подвижной щеки…………...……..……...11

4.2 Дробилки со сложным движением подвижной щеки………………...…..…12

4.3 Дробилки с комбинированным движением подвижной щеки…………..…12

5. Конусные дробилки. Описание конструкции…………………………………..…13

6. Приложение……………………………………………………………………………16

7. Заключение ……………………………………………………………….……..…….20

8. Словарь терминов………………………………………………………..….….…....21

9. Список литературы……………………………………………………………………22

Введение

Автоматизация технологических процессов является едва ли не решающим фактором повышения производительности и улучшения условий труда, улучшения экономических показателей.

Создание новых высокопроизводительных технологических процессов с большой скоростью выполнения операций и значительной единичной мощностью агрегатов требует быстродействующих и надежных технических средств управления и контроля, обеспечивающих реализацию преимуществ новой технологии.

Технологические процессы в промышленности строительных материалов представляют собой достаточно типичные объекты применения методов теории автоматического регулирования, но в тоже время это своеобразная область развития автоматизированного управления.

Одним из первых этапов при производстве строительных материалов,

является процесс дробления. Рассматривая пути повышения эффективности процессов измельчения и снижения их энергоемкости с учетом отечественного и зарубежного опыта, следует обратить внимание на оснащение дробильного оборудования современными средствами управления. Это можно решить двумя путями с помощью средств локальной автоматики и с помощью средств вычислительной техники. В настоящее время во многих случаях предпочтение следует отдавать микроконтроллерам, так как они постоянно совершенствуются и удешевляются. Да и опыт эксплуатации АСУТП дробления на предприятиях нашей страны и за рубежом подтверждает целесообразность применения этих устройств.

Измельчение материала.

Под измельчением понимается последовательный ряд операций, имеющих целью уменьшить размер кусков твердого материала от начального до конечного, необходимого для промышленного использования.

Процесс измельчения материалов принято разделять на две стадии: дробление и помол. В свою очередь процессы дробления в зависимости от крупности исходного куска или крупности промежуточного продукта подразделяются на крупное, среднее и мелкое дробление. При помоле различают стадии грубого, тонкого и сверхтонкого помола (табл.1.1).

Категории дробления и помола	Таблица 1.1

| Дробление |  | Помол |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Крупное | 100 – 300 мм | Грубый | 5 – 0,1 мм |
| Среднее | 40 – 100 мм | Тонкий | 0,1 – 0,05 мм |
| Мелкое | 5 – 40 мм | Сверхтонкий | Менее 0,05 мм |

Различие между мельницей и дробилкой состоит в том, что в мельнице поверхности мелющих тел, как правило, могут соприкасаться и между ними размещается измельчаемый материал, тогда как в дробилке эти поверхности по самой конструкции машины отстоят друг от друга.

Различают следующие основные способы измельчения.

- Раздавливание. При раздавливании кусок материала зажимается между двумя поверхностями и раздавливается при сравнительно медленном нарастании давления.

- Удар. Материал измельчается путем:

- удара по куску материала, лежащему на какой–либо поверхности;

- удара быстро движущейся детали (молотка, била) по куску материала;

- удара куска материала, движущегося с относительно большей скоростью, о неподвижную плиту;

- удара кусков материала друг о друга.

- Истирание. Материал измельчается путем трения между движущимися поверхностями или мелющими телами различной формы, а также при трении кусков (частиц) материала друг о друга.

- Раскалывание. Кусок материала измельчается в результате раскалывающего действия клиновидных тел.

Удельный расход энергии на единицу получаемой продукции является одним из основных технико–экономических показателей дробильно–помольных машин.

Под законами дробления понимают зависимость работы, затраченной на дробление, от результата дробления (измельчения), т. е. от крупности продукта.

Для определения энергии, требуемой для измельчения, известны четыре основных закона измельчения [2].

П. Риттингер (1867), рассматривая разделение одиночного куба на более мелкие, выявил закон поверхностей, формулируемый в следующем виде: «Работа, затраченная при дроблении, прямо пропорциональна поверхности кусков продукта, полученной в процессе дробления»

Aуд=k⋅ΔSуд,

где k– коэффициент пропорциональности, Нм/м2;

ΔSуд – величина вновь образованной поверхности, м2.

При дроблении кубического куска размером D с определенной степенью дробления i вновь образованная поверхность будет

ΔSуд=6Di2D3Di3−6D2=6D2i−1,

где Di – размер кубического куска дробленого продукта;

D3Di3 – число кубических кусков, образовавшихся при дроблении исходного куска.

Работа дробления одного куска будет равна

Aуд=k⋅ΔSуд=6ki−1D2=kRD2.

Закон дробления Кика–Кирпичева (1874) гласит: «Подобным деформациям геометрически подобных и физически одинаковых тел соответствуют работы, пропорциональные объемам тел».

A=σсж2V2E,

где А –  работа деформации, Нм;

σсж – предел прочности, Н/м2;

E – модуль упругости при сжатии, Н/м2.

Если принять kK=σсж22E – коэффициент пропорциональности, то формулу можно записать как

A=kKV=kKD3,

где kK – коэффициент пропорциональности, Нм/м3;

V – объем кубического куска с ребром D.

П. А. Ребиндер (1941) объединил предложения Риттингера и Кика–Кирпичева, обоснованно полагая, что разрушение наступает после деформации куска и полная работа дробления равна сумме работы деформации и работы образования новых поверхностей:

A=AД+AП=kKD3+kRD2.

Ф. Бонд (1951), также полагая, что полная работа должна включать работу деформации и образования новых поверхностей, предложил считать работу дробления одного куска пропорциональной среднему геометрическому из объема и поверхности куска

A=AД+AП=kБD3D2=kБD2,5.

Таким образом, работа дробления одного куска материала при определенной степени измельчения может быть выражена формулами:

- по Кирпичеву		А = КкD3;

- по Риттингеру		А = КрD2;

- по Бонду		А = КбD2,5.

Анализируя вышеприведенные законы, следует отметить, что ни один из них не дает точного представления о разрушении материала. Закон Риттенгера учитывает степень измельчения, обусловленную приростом вновь образуемых поверхностей, но до настоящего времени еще не определена единичная работа, соответствующая единице прироста поверхности для различных материалов.

Закон Кирпичева учитывает работу деформации до момента получения первой трещины, но не учитывает степень измельчения.

По закону Ребиндера учитываются степень измельчения и работа деформации, но не указаны методы определения количества циклов повторения знакопеременных усилий для полного разрушения материала.

При этом все рассмотренные гипотезы основываются на процессе измельчения тел правильной геометрической формы под действием равномерно распределенных сжимающих нагрузок, фактически же разрушение материала происходит под действием сосредоточенных нагрузок. Поэтому применение законов для расчета дробильно – помольных машин затруднено и требует введения дополнительных поправочных коэффициентов.

Считается, что при тонком помоле различных материалов лучше пользоваться законом Ритингера (поверхностная гипотеза), при крупном дроблении желательно использовать закон Кирпичева (объемная гипотеза), а при мелком дроблении и грубом помоле больше подходит закон Бонда.

Классификация дробильно-помольного оборудования

Дробильно–помольные машины чрезвычайно разнообразны и могут быть классифицированы по принципу действия и конструктивным особенностям:

- щековые дробилки с простым (рис. 2.1, а) и сложным (рис. 2.1, б) движением подвижной щеки. Первые измельчают материал раздавливанием, а вторые – раздавливанием и истиранием при периодическом приближении подвижной щеки к неподвижной;

- конусные дробилки с подвижным валом (рис. 2.1, в) и с неподвижной осью (рис. 2.1, г). Эти дробилки измельчают материал раздавливанием и изгибом при постоянном приближении к неподвижному конусу поверхности подвижного конуса, который совершает поступательные движения в горизонтальной плоскости или круговые движения, эксцентричные относительно внутренней поверхности неподвижного конуса;

- валковые дробилки (рис. 2.1, д) измельчают материал в основном    раздавливанием, частично истиранием, ударом или изгибом между двумя вращающимися навстречу друг другу валками с гладкой, рифленой, ребристой или зубчатой поверхностями;

- бегуны (рис. 2.1, е) измельчают материал раздавливанием и истиранием между цилиндрической поверхностью катков и плоской поверхностью чаши;

- дезинтеграторы (рис. 2.1, ж) измельчают материал ударами быстро вращающихся жестко закрепленных молотков – бил;

- молотковые и роторные дробилки (рис. 2.1, з) измельчают материал ударами и частично истиранием быстро вращающихся шарнирно или жестко закрепленных молотков;

- кольцевые мельницы (рис. 2.1, и) измельчают материал раздавливанием и истиранием между криволинейными поверхностями – кольцевой дорожкой и роликами или шарами;

- барабанные вращающиеся (рис. 2.1, к) и вибрационные (рис. 2.1, л) мельницы измельчают материал ударами и истиранием свободно падающих мелющих тел, последние поднимаются во вращающемся барабане под действием центробежной силы, а в вибрационных мельницах – в результате вибрации барабана.

Материал измельчается мокрым (в виде пульпы) и сухим способами, в замкнутом и открытом цикле.

При замкнутом цикле измельченный материал направляется в сортировочные устройства, откуда куски или частицы недостаточной тонкости возвращаются для повторного измельчения, а материал с необходимой величиной частиц используется по назначению.

При открытом цикле измельченный материал направляется в машины или аппараты для дальнейшей переработки или используется как готовый продукт.

Первоначально при выборе типа дробилки можно ориентироваться на производительность и крупность готового продукта дробления (табл. 2.1).

Рис. 2.1. Схемы дробильно – помольных машин

Производительность дробилок разных типов	Таблица 2.1.

| Тип дробилки | Крупность питания, мм | Крупность готового продукта, мм | Производительность, т/час |
| --- | --- | --- | --- |
| Щековая среднего дробления | до 400 | 60 – 125 | 20 – 65 |
| Щековая крупного дробления | 650 – 1100 | 100 – 300 | 300 – 500 |
| Конусная мелкого дробления | 30 – 350 | 10 – 55 | 13 – 250 |
| Конусная среднего дробления | 300 – 800 | 100 – 170 | 100 – 500 |
| Конусная крупного дробления | до 1300 | 350 | 2000– 3000 |
| Валковая (гладкие валки) | 40 – 75 | 2 – 14 | 10 – 85 |
| Валковая (зубчатые валки) | до 1200 | 2 – 14 | до 700 |
| Молотковая | 100 – 300 | 13 – 45 | 6 – 200 |
| Роторная | до 600 | 23 – 183 | 150 – 500 |

# Щековые дробилки

Щековые дробилки применяют для крупного и среднего дробления материалов твердых и средней твердости.

Дробилки с простым движением подвижной щеки

Дробилки с простым движением подвижной щеки (прил., табл. п.1) имеют цельнолитую или сборную станину. Дробящие плиты изготовляют из марганцовистой стали (с содержанием 12 – 14 % Мn) или отбеленного чугуна, в большинстве составными с криволинейной поверхностью и параллельной зоной внизу.

Криволинейная поверхность плит способствует созданию лучших условий для разрушения материала, удлинению срока службы плит и увеличению производительности дробилок на 10 – 20 %, а параллельная зона повышает однородность продукта дробления. Рифление плит характеризуется отношением высоты зуба к шагу (расстоянию между вершинами гребней) и принимается от 1 : 4 до 1 : 2. Чем меньше шаг зубьев, тем мельче и однороднее продукт дробления. Зубья одной плиты должны находиться против впадин другой, что обеспечивает изгиб материала. Хорошо себя показали так же дробилки без рифления поверхностей, они имеют наименьший износ и более однородный продукт дробления.

Эксцентриковый вал изготовляют из специальных сталей – хромоникелевой, хромомолибденовой или ванадиевой.

Включение дробилки осуществляют с центрального пульта управления. При вращении эксцентрикового вала, когда шатун движется вверх, угол между распорными плитами увеличивается, подвижная щека, описывая дуги окружности, перемещается к неподвижной и дробит материал раздавливанием. При движении шатуна вниз угол между распорными плитами уменьшается, подвижная щека под действием собственной массы и оттяжного устройства отходит от неподвижной щеки, и раздробленный материал выпадает из дробилки.

В щековых дробилках материал дробится только в течение одной половины оборота эксцентрикового вала. Для выравнивания работы щековой дробилки служат маховики, которые накапливают энергию во время отхода щеки и отдают ее в период дробления. Дробилки с верхним подвесом и простым движением подвижной щеки дают неодинаковый продукт дробления. Однако у этих дробилок на эксцентриковом валу возникают нагрузки меньшие, чем у дробилок других конструкций.

## Дробилки со сложным движением подвижной щеки

В дробилке со сложным движением точки поверхности подвижной щеки описывают в средней части замкнутые эллипсы, в верхней части – кривые, близкие к окружностям, а в нижней части – дуги, близкие к прямым линиям. Поэтому в таких дробилках материал измельчается не только раздавливанием, но и истиранием. Продольное перемещение подвижной щеки способствует продвижению материала вниз и увеличению производительности дробилки. Эти дробилки имеют меньшие габаритные размеры и массу, чем дробилки с простым движением щеки при одинаковой производительности. Такие дробилки имеют больший износ дробящих плит, поэтому их применение в промышленности ограниченно.

## Дробилки с комбинированным движением подвижной щеки

Дробилки с комбинированным движением подвижной щеки имеют два эксцентриковых вала; на один надета подвижная щека, а на другой – шатун. Подвижная щека получает не только сложные движения, но и колебательные движения, имеет большой ход как в верхней, так и в нижней частях дробилки, что оказывает существенное влияние на увеличение ее производительности.

Б. В. Клушанцевым [3] установлено, что дробилки с комбинированным движением щеки при прочих равных условиях имеют:

а) производительность на 40 – 50 % выше дробилок с простым движением щеки;

б) вертикальную проекцию хода подвижной щеки, определяющую интенсивность ее износа в 2,5 – 3 раза меньше по сравнению с дробилками со сложным движением щеки;

в) удельную производительность примерно на 25 % больше.

Основные тенденции проектирования новых типов дробилок в мировой практике следующие:

- отказ от применения дробилок со сложным движением щеки (из-за большого износа);

- вынесение оси подвеса подвижной щеки в центр зоны дробления, что минимизирует вертикальную составляющую хода щеки и минимизирует износ дробящих плит.

Конусные дробилки.

Описание конструкции.

Конусные дробилки (рис.4.1) применяют для крупного (ККД), среднего (КСД) и мелкого (КМД) дробления. Дробление осуществляется раздавливанием и истиранием в пространстве между двумя усеченными конусами – неподвижным корпусом и дробящей головкой, вал которой закреплен в стакане – эксцентрике. При вращении головка с одной стороны приближается к корпусу, разрушая куски сырья, а с другой – удаляется от него, обеспечивая высыпание продукта. Головки дробилок КМД имеют форму полного конуса, поэтому их называют грибовидными.

Дробилки ККД не имеют устройства, обеспечивающего безаварийный пропуск не дробимых тел. Корпуса дробилок КСД и КМД соединяются с рамой мощными пружинами, которые при попадании в рабочую камеру не дробимого тела растягиваются, увеличивая, таким образом, размер выпускной щели.

1

1

2

2

3

3

4

5

6

6

7

γ

а)

б)

Рис. 4.1. Конусные дробилки (а – ККД, б – КМД):

1 – корпус, 2– дробящая головка, 3 – вал, 4 – опора вала, 5 – броневые плиты, 6 – стакан–эксцентрик, 7 – сферическая пята

Конусные дробилки крупного дробления выпускаются двух типов: дробилки типа ККД для крупного первичного дробления с загрузочными отверстиями 500, 900, 1200 и 1500 мм, предназначенные для приема кусков размером от 400 до 1300 мм; дробилки типа КРД (редукционные) для крупного вторичного дробления при четырех стадиальной схеме дробления с загрузочными отверстиями 500, 700 и 900 мм, предназначенные для приема кусков с размером от 400 до 750 мм (см. прил. табл.п.6).

Угол захвата у конусных дробилок по сравнению со щековыми принимается несколько большим. В изготовляемых крутоконусных дробилках угол захвата составляет 23 – 25° и не превышает 27°, что соответствует коэффициенту трения, равному 0,2 – 0,25. При больших углах захвата происходит выбрасывание кусков материала из дробящего пространства.

Обычно для неподвижного конуса угол наклона образующей к вертикали α = 17° 10', для подвижного конуса α = 9° 5'. Захват руды обеспечивается углом трения 13° 25'.

Ход подвижного конуса принято относить к плоскости разгрузочной щели. Величина хода равна двум эксцентриситетам вала. Эксцентриситет конусных дробилок крупного дробления обычно не превышает 21 мм.

В дробилках ККД и КРД эксцентриситет увеличивается сверху вниз, а ширина рабочего пространства, наоборот, уменьшается. В связи с этим лимитирующим является эксцентриситет подвижного конуса в верхней части дробящего пространства.

Обычно у конусных дробилок крупного дробления эксцентриситет подвижного конуса в верхней части дробящего пространства принимается близким к 0,005Dmax, где Dmax – максимальный размер загружаемого куска руды, мм.

Конусные дробилки для среднего и мелкого дробления различают по профилю дробящей зоны и по размерам загрузочного отверстия и разгрузочной щели. Дробилки КМД по сравнению с дробилками КСД имеют меньшую длину образующей подвижного конуса и большую (в 1,5 – 2 раза) длину параллельной зоны, поэтому дробилки КМД обычно называют короткоконусными.

У дробилок КСД и КМД подвижный конус совершает качания, угол отклонения которого от вертикальной оси дробилки колеблется в пределах от 2  до 2,5о.

У конусных дробилок среднего дробления в зависимости от перерабатываемой руды легко регулируется разгрузочная щель, а, следовательно, и производительность.

В сравнении со щековыми дробилками конусные имеют следующие достоинства:

- меньший расход энергии, так как дробление осуществляется не только раздавливанием, но и изгибом;

- большую производительность, более спокойный ход и отсутствие динамических нагрузок, так как процесс дробления совершается непрерывно в течение всего оборота подвижного конуса;

- возможность включать дробилку при дополнительной камере дробления.

Недостатки конусных дробилок:

- относительная сложность и дороговизна конструкции;

- более дорогой ремонт;

- неприспособленность к измельчению вязких материалов.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Основные параметры щековых и конусных дробилок

Щековые  дробилки с простым движением щеки 	Табл. п.1.

| Параметры | ЩДП–4x6 | ЩДП–6x9 | ЩДП–9x12 | ЩДП–12x15 | ЩДП–15x21 | ЩДП–21x25 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Размеры приемного отверстия, мм ширина длина | 400±20 600±30 | 600±30 900±45 | 900±45 1200±60 | 1200±60 1500±75 | 1500±75 2100±90 | 2100±90 2500±100 |
| Размер наибольшего куска, мм | 340 | 510 | 750 | 1000 | 1300 | 1700 |
| Ширина разгрузочной щели, мм | 60 | 100 | 130 | 150 | 180 | 250 |
| Пределы регулирования щели, мм | ±15 | ±25 | ±35 | ±40 | ±45 | ±65 |
| Эксцентриситет вала, мм | 19 | 29 | 40 | 35 | 42 | 50 |
| Угол захвата, град | 20 | 20 | 22 | 24 | 23 | 23 |
| Объемная производительность для материала средней крепости, м3/час | 15 | 50 | 160 | 280 | 550 | 800 |
| Мощность электродвигателя, кВт | 40 | 75 | 100 | 160 | 250 | 400 |
| Масса дробилки , т | 8 | 27 | 76 | 146 | 260 | 470 |
| Изготовитель | Выксунский завод дробильно – помольного оборудования |  | Волгоцеммаш (г. Тольятти) |  |  |  |

Технические характеристики щековых дробилок

Новокраматорского машиностроительного завода  	 Табл. п.2

| Наименование параметра | Значение параметра модели |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ДЩ – 2,5×9 | ДЩ – 4×6 | ДЩ – 4×9 | ДЩ – 6×9 | ДЩГ – 7,5×27 |
| Размер приемного отверстия, мм: |  |  |  |  |  |
| – ширина | 250 | 400 | 400 | 600 | 750 |
| – длина | 900 | 600 | 900 | 900 | 2700 |
| Ширина выходной щели, мм | 20...60 | 40...90 | 40...90 | 70...130 | 25...160 |
| Максимальный размер куска материала, мм | 210 | 340 | 340 | 500 | 2500 |
| Производительность, м3/ч | 10...25 | 10...25 | 15...35 | 35...80 | 210...280 |
| Частота вращения эксцентрика, об/мин | 300 | 310 | 300 | 280 |  |
| Приводной электродвигатель: |  |  |  |  |  |
| – мощность, кВт | 45 | 45 | 55 | 75 | 55 |
| – число оборотов, об/мин | 1000 | 1000 | 1000 | 1500 |  |
| Масса дробилки с электродвигателем, т | 9,6 | 9,9 | 12,6 | 21,2 | 38,5 |

Технические характеристики щековых дробилок ОАО "Дробмаш" Табл. п.3

| Модель | Типоразмер | Размер куска исходного материала, мм | Ширина разгрузочной щели, мм | Производи–тельность, м3/ч | Мощность двигателя, кВт | Масса, т |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ДРО – 572 | ЩДС – 1,6х6 | 130 | 17 – 45 | 5 – 14 | 30 | 5,6 |
| ДРО – 549 | ЩДС – 1,6х9 | 130 | 17 – 45 | 7 – 20 | 37 | 6,6 |
| СМД – 08А | ЩДС – 2,5х9 | 210 | 25 – 60 | 15 – 31 | 45 | 8,4 |
| ДРО – 603 | ЩДС – 4х6 | 340 | 40 – 90 | 15 – 33 | 30 | 7,0 |
| СМД – 109А | ЩДС – 4х9 | 340 | 40 – 90 | 23 – 53 | 45 | 10,8 |
| ДРО – 693 | ЩДС – 5х9 | 425 | 40 – 90 | 23 – 53 | 55 | 12,0 |
| ДРО – 710 (СМД – 110АМ) | ЩДС – 5,5х9 | 460 | 55 – 90 | 45 – 70 | 75 | 18,4 |
| СМД – 110А | ЩДС – 6х9 | 500 | 75 – 130 | 58 – 104 | 75 | 18,5 |
| ДРО – 529 | ЩДС – 7,5х9 | 600 | 160 – 200 | 90 – 160 | 75 | 21,0 |
| ДРО – 609А | ЩДС – 8х10 | 680 | 100 – 180 | 85 – 155 | 132 | 27,5 |

Технические характеристики конусных дробилок ОАО "Дробмаш"  Табл. п.4

| Модель | Типоразмер | Размер куска исходного материала, мм | Ширина разгрузочной щели, мм | Производи–тельность, м3/ч | Мощность двигателя, кВт | Масса, т |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СМД – 120А | КСД – 900 | 105 | 15 – 40 | 46 – 88 | 55 | 11,6 |
| ДРО – 560Т* | КМД – 900Т | 20 – 40 | 8 – 5 | 35 – 50 | 75 | 11,7 |
| ДРО – 658 | КСД – 1200Т | 100 | 10 – 25 | 63 –130 | 110 | 26,0 |
| ДРО – 560* | КМД – 900 | 40–80 | 8 – 15 | 30 – 45 | 75 | 11,7 |
| ДРО – 592 | КСД – 600 | 90 | 12 – 35 | 19 – 40 | 30 | 3,0 |
| ДРО – 560Гр | КСД – 900 | 105 | 15 – 40 | 46 – 88 | 55 | 11,7 |

Технические характеристики конусных дробилок

Новокраматорского машиностроительного завода Табл. п.5

| Обозначение дробилки | Приемная щель, мм | Наибольший размер куска, мм | Разгрузочная щель, мм | Производи–тельность, м3/час | Мошность, кВт | Масса, т |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КСД – 2200 Гр | 350 | 300 | 30 – 60 | 360 – 610 | 250 | 109 |
| КСД – 2200 Т | 275 | 250 | 15 – 30 | 180 – 360 | 250 | 101 |
| КСД – 2200 Т1 | 100 | 85 | 5 – 15 | 170 – 230 | 250 | 103 |
| КМД – 2200Т2 | 85 | 80 | 8 –12 | 150 | 315 | 110 |
| ККД –1500/180 – 2ГРЩ | 1500 | 1200 | 180 | 1550 | 2×315 | 455 |
| КВКД –1450/180 | 1450 | 1200 | 180 | 2000 | 500 | 331 |

Технические характеристики конусных дробилок крупного и

редукционного дробления ОМЗ группа Уралмаш–Ижора Табл. п.6

| Обозначение дробилки | Приемное отв., мм | Макс. Ø конуса, мм | Ход эксцентрика, мм | Разгрузочная щель, мм | Производительность, м3/час | Мошность, кВт | Об/мин | Масса, т |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дробилки крупного дробления, ККД |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500/75 | 500 | 1270 | 30 | 55 – 85 | 200 – 270 | 110 | 985 | 40 |
| 900/140 | 900 | 1700 | 36 | 100 – 150 | 350 – 580 | 250 | 740 | 148 |
| 1200/150 | 1200 | 1900 | 36 – 45 | 100 – 180 | 520 – 1220 | 315 | 590 | 240 |
| 1350/160 | 1350 | 2160 | 36 – 45 | 140 – 200 | 620 – 1320 | 400 | 590 | 320 |
| 1500/180 | 1500 | 2520 | 36 – 45 | 140 – 215 | 1040 – 2240 | 400 | 590 | 406 |
| 1500/230 | 1500 | 2550 | 36 – 45 | 140 – 250 | 1140 – 2790 | 500 | 590 | 459 |
| Дробилки редукционного дробления, КРД |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 700/75 | 700 | 2040 | 38 | 65 – 100 | 360 – 610 | 250 | 980 | 157 |
| 700/100 | 700 | 2340 | 38 – 45 | 75 – 140 | 550 – 1310 | 400 | 590 | 236 |

Указанные значения производительности приведены для материала с временным сопротивлением сжатию 100 … 150 МПа, содержащего минимальное

количество глины, влаги и мелочи в питании.

Технические характеристики конусных дробилок мелкого дробления

ОМЗ группа Уралмаш–Ижора	 Табл. п.7

| Обозначение дробилки | Приемная щель, мм | Разгрузочная щель, мм | Производительность, м3/час | Мошность, кВт | Об/мин | Масса, т |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Базовые модели |  |  |  |  |  |  |
| КМД – 1750 Гр | 130 | 9 – 20 | 135 – 200 | 160 | 740 | 51 |
| КМД – 1750 Т | 80 | 5 – 15 | 85 – 140 | 160 | 740 | 51 |
| КМД – 2200 Гр2 | 200 | 15 – 25 | 315 – 410 | 250 | 490 | 93 |
| КМД – 2200 Гр | 140 | 10 – 20 | 220 – 325 | 250 | 490 | 93 |
| КМД – 2200 Т | 100 | 5 – 15 | 160 – 250 | 250 | 490 | 93 |
| КМД – 3000 Гр | 220 | 15 – 25 | 500 – 650 | 400 | 590 | 225 |
| КМД – 3000 Т | 100 | 5 – 15 | 300 – 475 | 400 | 590 | 225 |
| Специальные исполнения |  |  |  |  |  |  |
| КМД – 1750 Т2 – Д1 | 70 | 8 – 12 | 80 – 110 | 200 | 740 | 52 |
| КМД – 1750 Т3 – Д2 | 40 | 3 – 8 | 40 – 75 | 160 | 740 | 51 |
| КМД – 1750 Т7 – Д3 | 60 | 8 – 15 | 120 | 200 | 740 | 50 |
| КМД – 2200 Т4 – ДА4 | 85 | 8 – 15 | 130 – 170 | 250 | 490 | 95 |
| КМД – 2200 Т5 – Д5 | 85 | 7 – 12 | 160 – 235 | 315 | 490 | 94 |
| КМД – 2200 Т6 – Д1 | 70 | 6 – 12 | 140 – 180 | 315 | 490 | 94 |
| КМД – 2200 Т7 – Д3 | 95 | 8 – 15 | 285 | 315 | 490 | 93 |
| КМД – 3000 Т2 – ДП5 | 85 | 8 – 15 | 340 – 450 | 500 | 590 | 229 |

1 – для сверхтонкого дробления в четырехстадиальных схемах дробления;

2 – для дробления глиноземного спека;

3 –для получения кубовидного щебня (содержание лещадных зерен в товарных фракциях не более 15%);

4 – для вязких труднодробимых железных руд;

5 – для сверхтонкого дробления в трехстадиальных схемах дробления.

Технические характеристики конусных дробилок среднего дробления

ОМЗ группа Уралмаш–Ижора	 Табл. п.8

| Обозначение дробилки | Приемная щель, мм | Разгрузочная щель, мм | Производительность, м3/час | Мошность, кВт | Об/мин | Масса, т |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Базовые модели |  |  |  |  |  |  |
| КСД – 1750 Гр2 | 350 | 35 – 65 | 230 – 400 | 160 | 740 | 51 |
| КСД – 1750 Гр | 250 | 25 – 60 | 180 – 320 | 160 | 740 | 51 |
| КСД – 1750 Т | 200 | 15 – 30 | 105 – 190 | 160 | 740 | 51 |
| КСД – 2200 Гр2 | 450 | 35 – 65 | 500 – 820 | 250 | 490 | 92 |
| КСД – 2200 Гр | 350 | 30 – 60 | 420 – 700 | 250 | 490 | 92 |
| КСД – 2200 Т | 275 | 15 – 30 | 180 – 360 | 250 | 490 | 92 |
| КСД – 3000 Гр | 600 | 50 – 80 | 950 – 1450 | 400 | 590 | 230 |
| КСД – 3000 Т | 475 | 25 – 50 | 650 – 900 | 400 | 590 | 230 |
| Специальные исполнения |  |  |  |  |  |  |
| КСД – 2200 Гр – ДА1 | 350 | 30 – 60 | 380 – 630 | 250 | 490 | 95 |
| КСД – 2200 Гр – Д2 | 275 | 20 – 40 | 400 – 630 | 400 | 490 | 97 |

1 – для вязких трудно дробимых железных руд;

2 – c повышенной производительностью.

Заключение

Дробильное оборудование широко применяется при переработке природных и искусственных материалов. Все существующие технологии  требуют измельчение исходного сырья. В связи с различными характеристиками перерабатываемого материала, а также разными требованиями к конечному продукту машиностроительные заводы должны выпускать самые разнообразные по типу и размерам дробильные машины, причем, вместе с созданием новых непрерывно изменять и совершенствовать существующие конструкции машин и увеличивать объем  их выпуска. Размерные ряды основных машин определены соответствующими ГОСТами, разработанными  на основе научных исследований, изучение промышленных потребностей приводит к большому экономическому эффекту, так как значительно упрощает изготовление, повышает надежность машин, а также существенно облегчает их эксплуатацию.

А представление имеющегося парка дробилок различной конструкции как отечественного, так и зарубежного производства может явится  отправной точкой для поиска новых решений в области создания прогрессивных машин и рациональных технологических решений при их компоновки.

Словарь терминов

Станина - неподвижное основание машины, станка.

Рифление - обработка поверхности для придания ей шероховатости - нанесение узких острых бороздок(рифлей).

Шатун - подвижная деталь, соединяющая поршень с валом двигателя.

Эксцентриковый вал - вал со смещенным центром.

Вал - деталь машины, предназначенная для передачи механической энергии и восприятия действующих сил со стороны расположенных на нём деталей и опор.

Список литературы

- Бауман В.А. Механическое оборудование предприятий строительных материалов, изделий и конструкций / В.А. Бауман, Б.В. Клушанцев, В.Д.  Мартынов : учебник для ВУЗов. М. : Машиностроение, 1975.

- Иванов В.Ф. Дробильно–сортировочное оборудование : ч.1. Оборудование для дробления каменных материалов / В.Ф. Иванов : Красноярск, 1966.

- Клушанцев Б.В. Дробилки. Конструкция, расчет, особенности эксплуатации / Б.В. Клушанцев [и др.]. М. : Машиностроение, 1990.

- Руководство по проектированию механического оборудования силикатных производств: часть 2. Дробильное оборудование / под. ред. П.В. Левченко. УПИ им. С.М. Кирова. Свердловск, 1963.

- Олевский В.А. Конструкции, расчеты и эксплуатация дробилок / В.А. Олевский. Металлургиздат, 1958.

- Сергеев В.П. Строительные машины и оборудование / В.П. Сергеев : учеб. для ВУЗов по спец. «Строительные машины и оборудование». М : Высш. шк., 1987.